Pesquisa sobre Conceitos de Hardwares e Softwares

Pesquisa realizada por: Joaquim Nascimento Gomes

1. As unidades funcionais de um sistema computacional:

A UCP é responsável por procurar instruções e executá-las.

A Memória Principal é responsável por armazenar dados, informações e programas em uso.

Os Dispositivos de Entrada e Saída realizam a comunicação entre o ambiente externo.

Os Barramentos realizam a interligação entre todos estes componentes.

2. Memória Cache e as suas devidas vantagens:

A memória cache é uma memória reconhecida pela sua alta velocidade, ela está localizada entre a CPU e a memória principal.

- Reduz o tempo de acesso à memória principal.

- Aumenta o desempenho do sistema como um todo.

- Reduz a necessidade de acesso à memória principal.

3. O princípio da localidade:

A memória cache funciona com o seu devido êxito por conta do princípio da localidade, sendo eles:

Temporal: dados que foram utilizados recentemente tendem a ser utilizados novamente.

Espacial: dados próximos na memória tendem a ser acessados simultaneamente.

4. As diferenças entre a memória principal e a memória secundária:

Memória Principal: Um acesso mais rápido, volátil e de menor capacidade.

Memória Secundária: Um acesso mais lento, não volátil e de grande capacidade.

5. Os Barramentos:

São estabelecidos como canais de comunicação que possibilitam a troca de informações entre os componentes do computador, sendo eles: barramento de dados, barramento de endereços e barramento de controle.

6. As diferenças entre RISC e CISC:

RISC (Reduced Instruction Set Computer): possui instruções mais simples, execução mais rápida e um foco em desempenho.

CISC (Complex Instruction Set Computer): possui instruções mais complexas, executa tarefas completas pela utilização de comandos e pode exigir mais ciclos de clock para a sua devida execução.

7. A classificação das memórias:

Apresentam uma velocidade acima da média e possuem um custo elevado:

Registradores e Cache.

Intermediárias:

Memória principal.

Apresentam uma velocidade mais lenta, porém possuem um custo baixo:

Memória secundária.

8. A execução de programas interpretados e compilados:

Os programas interpretados são traduzidos durante a execução. Já os programas compilados são traduzidos antes mesmo de rodarem!

9. Linker e as suas funções:

O Linker une diferentes módulos de códigos já compilados, o mesmo resolve as devidas referências entre eles e até mesmo gera o arquivo executável final.